P R Z E D M I A R        R O B Ó T

Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki  bitumicznej

| Lp | Wyszczególnienie robót, przedmiar | Jedn.miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Droga woj. 469 Uniejów – Stary Gostków – Wróblew m. Biała Góra km 17+600 - 18+900 (1300m) |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Frezowanie nawierzchni na głęb. 5 cm (1300 m x szer.5,8m) z odwiezieniem destruktu na plac OD w Uniejowie (odl. do 20 km) Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni (1300m x 5,8m) Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową (1300m x 5,8m) Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC16W- lokalnie Wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej dla KR 3 AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm. (1300m x 5,8m) | m2 m2 m2 t m2 | 7540 7540 7540 25 7540 |

\

### Wyliczenie wartości kosztorysowej

Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki  bitumicznej

Droga woj. 469 Uniejów – Stary Gostków – Wróblew m. Biała Góra

17+600 – 18+900 dł. odcinka 1300m

(podstawa wyceny  „Secocenbud” BCD – II kwartał 2020 r.)

1. Frezowanie nawierzchni ( 5 cm ) z odwiezieniem destruktu na plac OD w Uniejowie – odl. do 20 km

cena jedn. – 14,91 zł

żądana ilość – 7540 m2

wyliczenie wartości:

7540 m2  x 14,91 zł  =  112 421,40 zł

2. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni

cena jedn. – 0,49 zł

żądana ilość – 7540 m2

wyliczenie wartości:

7540 m2  x 0,49 zł  = 3 694,60 zł

3. Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

cena jedn. – 0,82 zł

żądana ilość – 7540 m2

wyliczenie wartości:

7540 m2 x 0,82  zł = 6 182,80 zł

4. Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC16W- lokalnie

cena jedn. –214,00 zł/t

żądana ilość –  25 t

wyliczenie wartości :

25 t x 214,00zł = 5 350,00 zł

5. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej KR 3  AC 11S  grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

cena jedn. – 43,24  zł/m2

żądana ilość – 7540 m2

wyliczenie wartości :

7540 m2 x 43,24 zł =  326 029,60 zł

Ogólna wartość szacunkowa  netto: 453 678,40 zł

Ogółem koszt brutto : 558 024,43  zł

### Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni polegający na wykonaniu nakładki  bitumicznej

Droga woj. 469 Uniejów – Stary Gostków – Wróblew m. Biała Góra

17+600 – 18+900 dł. odcinka 1300m

| Lp | Elementy robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezowanie nawierzchni ( 5 cm ) z odwiezieniem destruktu na plac OD w Uniejowie – odl. do 20 km | m² | 7540 |  |  |
| 2 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni | m² | 7540 |  |  |
| 3 | Mechaniczne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | m² | 7540 |  |  |
| 4 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC16W- lokalnie | t | 25 |  |  |
| 5 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej KR 3 AC 11S grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm | m² | 7540 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |