KOSZTORYS OFERTOWY

remontu drogi woj.716  Kalska Wola – Kiełczówka

od km 25+300 do 26+620 dł. 1,320km

| Lp. | STWiORB | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. w zł.netto | Wartość w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa | Ilość |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| * | 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| * | 01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg | * | * | * | * |
| 1 |  | Rozbiórka obustronna poboczy o nawierzchni asfaltowej gr.10cm na szerokości po 70cm. Obcięcie krawędzi piłą na całej długości remontowanej drogi do szer.5m obustronnie. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska. str. prawa 25+300 do 25+418 dł. 118m 25+444 do 26+620 dł. 1176m str. lewa 25+460 do 26+620 dł. 1160m | m2 | 1717,80 |  |  |
| 2 |  | Rozbiórka poboczy i części jezdni (przełom) o nawierzchni asfaltowej gr.10cm na szerokości 2m. Obcięcie krawędzi piłą na całej długości . Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska. str. lewa 25+300 do 25+460 dł. 160m | m2 | 320,00 |  |  |
| 3 |  | Demontaż słupków prowadzących U1a. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska. | szt. | 28 |  |  |
| 4 |  | Demontaż słupków do znaków pionowych -materiał inwestora, do ponownego montażu | szt. | 27 |  |  |
| 5 |  | Demontaż znaków drogowych pionowych – materiał inwestora, do ponownego montażu | szt. | 23 |  |  |
| 6 |  | Usunięcie bloku betonowego o wym. 2,50m*1,00*0,80m w km 26+400 str. prawa | m3 | 2,00 |  |  |
| 7 |  | Rozbiórka przepustów betonowych pod zjazdami z wykonaniem robót ziemnych. Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z kosztami wysypiska. | m | 6 |  |  |
| * | 02.00.00 | ROBORY ZIEMNE | * | * | * | * |
| * | 02.01.01 | Wykonywanie wykopów w gruntach I-V kategorii | * | * | * | * |
| 8 |  | Roboty ziemne (korytowanie pod konstrukcję umocnionych poboczy i części jezdni - przełomu). Głębokość wykopu minimum 29cm. Wywóz nadmiaru urobku poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska. str. prawa 25+300 do 25+418 dł. 118m, szer. 0.70m 25+444 do 26+620 dł. 1176m, szer. 0,70m str. lewa 25+300 do 25+460 dł. 160m, szer. 2,00m 25+460 do 26+620 dł. 1160m, szer. 0,70m (1717,80+320,00)*0,29 | m3 | 590,96 |  |  |
| * | 03.00.00 | ODWODNIENIE | * | * | * | * |
| 9 | 03.01.01 | Wykonanie ściankowego zakończenia istniejącego przepustu fi 60cm z elementów prefabrykowanych wraz z robotami ziemnymi. Wywóz urobku poza teren budowy z kosztami wysypiska | szt. | 2 |  |  |
| 10 | 03.01.03 | Oczyszczenie przepustu rurowego o śr. 0,6m, dł. 10,6m z namułu z odwozem urobku na wysypisko (zamulenie 50%). km 26+209 | mb | 10,60 |  |  |
| * | 04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | * |
| * | 04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | * |
| 11 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję poboczy i części jezdni przełomu. 1717,80+ 320,00 | m2 | 2037,80 |  |  |
| * | 04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | * | * |  |  |
| 12 |  | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - 8045,60m2 po frezowaniu i warstwie klinującej, - 8052,00 m2 po w-wie wiążącej | m2 | 16097,60 |  |  |
| 13 |  | Skropienie emulsją kationową średniorozpadową podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 0,6kg/m2 1717,80+320,00 | m2 | 2037,80 |  |  |
| 14 |  | Skropienie emulsją kationową szybkorozpadową nawierzchni bitumicznej (w ilości 0,3kg/m2 - 8045,60m2 po frezowaniu i warstwie klinującej, - 8052,00m2 po w-wie wiążącej + frezowane włączenia | m2 | 16097,60 |  |  |
| * | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | * | * | * | * |
| 15 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm pod konstrukcję poboczy i części jezdni - przełomu. 1717,80+320,00 | m2 | 2037,80 |  |  |
| * | 04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym | * | * |  |  |
| 16 |  | Warstwa z mieszanki związanej cementem klasy 1,5/2,0 o grubości po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję poboczy i części jezdni - przełomu 1717,80+320,00 | m2 | 2037,80 |  |  |
| * | 05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | * |
| * | 05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | * | * | * | * |
| 17 |  | Warstwa wiążąca (klinująca) z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu pod konstrukcję poboczy wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania. str. prawa 25+300 do 25+418 dł. 118m, szer. 0.60m =70,80 25+444 do 26+620 dł. 1176m, szer. 0,60m =705,60 str. lewa 25+300 do 25+460 dł. 160m, szer. 1,90m =304,00 25+460 do 26+620 dł. 1160m, szer. 0,60m =696,00 | m2 | 1776,40 |  |  |
| 18 |  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania - jezdnia 25+300 do 25+597 dł. 297m, szer. 6.08m =1805,76 25+597 do 25+617 dł. 20m, szer. 6,08m do 7,08 =131,60 25+617 do 25+637 dł. 20m, szer. 7,08m do 6,08m =131,60 25+637 do 26+620 dł. 983m, szer. 6,08m =5976,64 | m2 | 8045,60 |  |  |
| * | 05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna | * | * | * | * |
| 19 |  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) grubości 4cm po zagęszczeniu wraz z transportem masy z wytwórni do miejsca wbudowania. jezdnia 25+300 do 25+597 dł. 297m, szer. 6.00m =1782,00 25+597 do 25+617 dł. 20m, szer. 6,00m do 7,00 =130,00 25+617 do 25+637 dł. 20m, szer. 7,00m do 6,00m =130,00 25+637 do 26+620 dł. 983m, szer. 6,00m =5898,00 włączenia 86 m² + 26m² | m2 | 8052,00 |  |  |
| * | 05.03.11 | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno | * | * | * | * |
| 20 |  | Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno jezdnia i włączenia – grubości średnio 4cm wraz z odwozem frezowiny na plac budowy do ponownego wbudowania w pobocze. Ewentualny nadmiar z odwozem do OD Koluszki. jezdnia 1320m*5,00m -(1,30m*160m) włączenia (86,00+26,00) | m2 | 6504,00 |  |  |
| * | 06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | * |
| * | 06.02.01 | Przepusty pod zjazdami | * | * | * | * |
| 21 |  | Przepust pod zjazdem HDPE śr.40cm posadowiony na chudym betonie C12/15 o gr.10cm z zakończeniem betonową ścianką prefabrykowaną, wykonanie robót ziemnych wraz z zasypką piaskiem, km 26+190 str,prawa | m | 6 |  |  |
| * | 06.03.01 | Ścinanie i uzupełnianie poboczy | * | * |  |  |
| 22 |  | Ścinanie poboczy gr. 15cm obustronnie. Wywiezienie pozyskanego urobku wraz z kosztami wysypiska. Szerokość ścinki 1,00m (1320*2) – 171 zjazdy | m2 | 2469,00 |  |  |
| * | 06.03.01a | Pobocze i zjazdy utwardzone kruszywem | * | * |  |  |
| 23 |  | Umocnienie poboczy frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora. Szerokość poboczy 1,00m (1320*2) – (28+9) | m2 | 2603,00 |  |  |
| 24 |  | Umocnienie zjazdów frezowiną pozyskaną z frezowania nawierzchni, grubości 10cm. Ewentualny niedobór z dowozem z OD Koluszki z materiału Inwestora. (6+5+5+5+5+6)*2 | m2 | 64,00 |  |  |
| 25 | 06.04.01 | Odmulenie i wyprofilowanie rowu przydrożnego, skarp nasypów. Wywóz pozyskanego urobku wraz z kosztami wysypiska. (1320*2) – 171 zjazdy | mb | 2469,00 |  |  |
| * | 07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | * |
| * | 07.01.01 | Oznakowanie poziome | * | * | * | * |
| 26 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) - linie krawędziowe P-7a 0,24m (2*846mb) | m2 | 203,04 |  |  |
| 27 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) – linie segregacyjne P-6 (90 +89+100mb) =279mb*0,08=22,32 P-3a (63+61mb)=124mb*0,20=24,80 P-4 (20+48+20)=88mb*0,24=21,12 | m2 | 68,24 |  |  |
| 28 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) – inne elementy P-12 (16mb) *0,50=8,00 P-14 (2*3mb)*0,375=2,25 | m2 | 10,25 |  |  |
| 29 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farby chlorokałczukowe) – przejścia dla pieszych P-10 | m2 | 24,00 |  |  |
| * | 07.02.01 | Oznakowanie pionowe | * | * | * | * |
| 30 |  | Słupki z rur stalowych ocynkowanych wraz z wykonaniem betonowych fundamentów. Ponowny montaż – słupki z demontażu. | szt. | 26 |  |  |
| 31 |  | Montaż tablic znaków drogowych . Ponowny montaż – znaki z demontażu | szt. | 21 |  |  |
| 32 |  | Ustawienie słupków prowadzących U1a z zamocowaniem znaków hektometrowych | szt. | 28 |  |  |
| Razem netto zł |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT zł |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem brutto zł |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto:………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

……………………….dnia ……………                                 …………………………….

Podpis , pieczątka