ZAŁĄCZNIK NR 4

ZNAK B-20 AKTYWNY  (ZESTAW)

ZAMÓWIENIE

DLA RDW BEŁCHATÓW

Znak aktywny B-20 (zestaw)

- znak wielkość średnia,

- tylna powierzchnia kasety znaku zabezpieczona przed procesami korozji przez zastosowanie

ochronnych powłok chemicznych oraz powłoką lakierniczą                              z proszkowych farb poliestrowych w kolorze szarym,

- znak powinien posiadać aprobatę techniczną,

- podświetlenie diodami LED aktywne 24 h, migającym elementem ma być znak napis stop, częstotliwością pulsacji w granicach 20 do 60 błysków na minutę,

- pozostałe elementy i symbole z folii odblaskowej II typu,

- znak zasilany energią słoneczną , zasilanie przy pomocy paneli fotowoltaicznych,

- znaki do ustawienia na konstrukcji wsporczej – słupek gięty 2,5' 5,10 mb.

- Dostawca znaku winien przedłożyć instrukcję montażu i utrzymania znaku, aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę                      i deklarację zgodności z nią.

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.